Izrada i ugradnja elemenata enterijera i pratećih zanatskih radova na 8. spratu, kabinet generalnog sekretara, prijemni hol i konferencijska sala SKGO

| - KABINET GENERALNOG SEKRETARA |  | Jedinica | Količina | Jed. Cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Detaljna zaštita podova rebrastim kartonom i PE folijom pre početka izvođenja građevinsko-zanatskih radova. | m2 | 29.30 |  |  |
| 2 | Pažljiva demontaža svih elemenata na plafonu i zidovima. Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih trakastih zavesa. Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. | m' | 10.50 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Krpljenje plafona gips kartonskim pločama i krpljenje svih oštećenja na postojećem plafonu nakon uklanjanja rasvete i ostalih elemenata sa plafona. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Obrada |  |  |  |  |
| 3 | Brušenje, parcijalno gletovanje i bojenje plafona disperzivnom belom bojom. | m2 | 29.30 |  |  |
| 4 | Sitne popravke, krpljenje šliceva nakon prolaska el.instalacije, brušenje i delimično gletovanje i bojenje postojećih zidova disperzivnom bojom u tonu po izboru dizajnera. | m2 | 49.50 |  |  |
| 5 | Svakodnevno čišćenje prostora za vreme izvođenja radova i završno čišćenje prostora. | m2 | 29.30 |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE I INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija rasvete i utičnica kao priprema za adaptaciju u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Slicovanje i štemovanje plafona i zidova za postavljanje nove elektro instalacije za rasvetu i utičnice. | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 | Isporuka, montaža i povezivanje napojnog "halogen free" kabla za napajanje novih strujnih kola koja se izvlače iz razvodne table. |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5mm² | m1 | 30.00 |  |  |
|  | N2XH-J 3x1,5mm² | m1 | 40.00 |  |  |
|  | Obujmice, gibljiva creva i sitan instalacioni materijal | paušal | 1.00 |  |  |
| 4 | Montaža svetiljki. Nabavku svetiljki i led traka vrši investitor. |  |  |  |  |
|  | - nadgradne spot lampe | kom | 3.00 |  |  |
|  | - nadgradni led paneli | kom | 3.00 |  |  |
|  | - nadgradne panik lampe | kom | 1.00 |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža elektro galanterije utičnice i prekidači na novoizvedenim pozicijama po uzoru na postojeću galanteriju koja se zadržava. | paušal | 1.00 |  |  |
| 6 | Montaža postojeće opreme slabe struje i sistema tehničke zaštite | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| IV | ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala i montaža komode čiji je korpus od univera u drvenom dezenu po izboru dizajnera (levi bok i gornja ploča d=36mm, a ostalo 18mm, a frontovi od univera d=18mm u projektovanoj zelenoj nijansi. Univer Fundermax ili Egger. Komoda je dimenzija 340x84x40cm. Komoda levo ima ormarić sa dvokrilnim vratima, a desni duži deo ima 4 velike fijoke i iznad otvorenu policu. Frontovi su bez ručica opremljeni okovom (šarke, klizači, push up mehanizmi...) Hettich ili Blum. Svi vidljivi kantovi korpusa se kantuju ABS trakom d=1mm. Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. U ormariću na bočnim stranama izbušiti rupe za fah držače na 32mm razmaka zbog postavljanja police na željenoj visini. Sa donje strane se ugrađuju niske štelujuće stopice. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE ELEMENATA. | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala i montaža plakara čija je leva vertikala korpusa od univera u drvenom dezenu po izboru dizajnera d=36mm, a ostatak korpusa, police i frontovi od univera d=18mm u projektovanoj zelenoj nijansi. Univer Fundermax ili Egger. Plakar je dimenzija 120x55x299cm. Leva polovina ima ormar sa jednokrilnim vratima unutar koga je šipka za garderobu i 3 police ,a desni duži deo ima nišu za smeštaj vinskog frižidera, iznad otvorenu policu za printer i iznad 4 police za knjige. Front je bez ručica opremljen okovom (šarke, push up mehanizmi...)Hettich ili Blum. Svi vidljivi kantovi korpusa se kantuju ABS trakom d=1mm. Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. U ormaru na bočnim stranama izbušiti rupe za fah držače na 32mm razmaka zbog postavljanja police na željenoj visini. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE ELEMENATA. | kom | 1.00 |  |  |
| 3 | Izrada i montaža obloge zida od vertikalnih gredica dimenzija 40x36 mm od udvojenog univera Fundermax ili Egger kantovnog ABS trakom d=1mm na razmaku od 2cm. Gredice se na zid fiksiraju skrivenim nosačima Hettich EVERFIX uz dodatak montage gita između njih. Dimenzije obloge 340X215 cm (57 gredica). | m2 | 7,31 |  |  |
|  | UKUPNO ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| UKUPNO KABINET GENERALNOG SEKRETARA |  |  |  |  |  |

| - PRIJEMNI HOL |  |  | Jedinica | Količina | Jed. Cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Detaljna zaštita parketa rebrastim kartonom i PE folijom pre početka izvođenja građevinsko-zanatskih radova. |  | m2 | 27.50 |  |  |
| 2 | Pažljiva demontaža svih elemenata na plafonu i zidovima. Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. |  | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 | Demontaža vrata za ulaz u kancelariju i odvoženje na deponiju. Obračun po komadu. |  | kom | 2.00 |  |  |
| 4 | Demontaža postojećih trakastih zavesa. Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. |  | m' | 7.80 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| II |  | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Rušenje zida i formiranje otvora za vrata. U cenu je uračunato i postavljanje nadvratne grede od čeličnih kutijastih profila na novom otvoru. |  | m2 | 2.31 |  |  |
| 2 | Obrada novoformiranog otvora za vrata postojećeg nakon demontaže drvenih vrata gips-karton pločama i gipsanim mašinskim malterom sa ugradnjom ivičnih perforifanih alu.lajsni sa obe strane |  | kom | 2.00 |  |  |
| 3 | Zatvaranje otvora nakon demontaže vrata prema kancelariji direktora dvostrukim gips-karton pločama sa ispunom od mineralne vune d= 5cm |  | m2 | 2.00 |  |  |
| 3 | Izrada zida od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem i sa ugradnjom ivičnih lajsni. |  | m2 | 10.17 |  |  |
| 4 | Krpljenje plafona gips kartonskim pločama i krpljenje svih oštećenja na postojećem plafonu nakon uklanjanja rasvete i ostalih elemenata sa plafona. |  | paušal | 1.00 |  |  |

| 5 | Gletovanje (2 ruke) i krečenje plafona disperzivnom belom bojom. |  | m2 | 55.35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Gletovanje (2 ruke) i krečenje novih zidova disperzivnom bojom. |  | m2 | 20.34 |  |  |
| 7 | Sitne popravke, krpljenje šliceva nakon prolaska el.instalacije delimično gletovanje i krečenje postojećih zidova disperzivnom bojom u tonu po izboru dizajnera. |  | m2 | 114.96 |  |  |
| 8 | Izrada i montaža staklenih vrata. Dimenzije 90x210 vrata: - monolitni aluminijumski štok, - 3 zglobne šarke, - rukohvat - staklo kaljeno float 10mm |  | kom | 1.00 |  |  |
| 9 | Izrada i montaža kliznih staklenih vrata sa krilom od kaljenog stakla d=10mm peskiranog u željenom dezenu sa ugradnim okruglim rukohvatom. Dimenzije 90x210 |  | kom | 1.00 |  |  |
| 10 | Mašinsko poliranje mermernog poda sa nanošenjem zaštitnog premaza |  | m2 | 28.30 |  |  |
| 11 | Svakodnevno čišćenje prostora za vreme izvođenja radova i završno čišćenje prostora. |  | m2 | 55.35 |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE I INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija rasvete i utičnica kao priprema za adaptaciju u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 |  | Slicovanje i štemovanje plafona i zidova za postavljanje nove elektro istalacije za rasvetu i nove utičnice u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 |  | Isporuka, montaža i povezivanje napojnog "halogen free" kabla za napajanje novih strujnih kola koja se izvlače iz razvodne table. |  |  |  |  |
|  |  | N2XH-J 3x2,5mm² | m1 | 60.00 |  |  |

|  |  | N2XH-J 3x1,5mm² | m1 | 90.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obujmice, gibljiva creva i sitan instalacioni materijal | paušal | 1.00 |  |  |
| 4 |  | Montaža svetiljki. Nabavku svetiljki i led traka vrši investitor. |  |  |  |  |
|  |  | - nadgradne spot lampe | kom | 2.00 |  |  |
|  |  | - nadgradne linearne lampe | m1 | 8.20 |  |  |
|  |  | - nadgradni led panel | kom | 6.00 |  |  |
|  |  | - nadgradne panik lampe | kom | 2.00 |  |  |
| 5 |  | Zamena elektro galanterije utičnice i prekidači | paušal | 1.00 |  |  |
| 6 |  | Izmeštanje postojećih prekidača, strujnih i mrežnih utičnica na novi pult desno od ulaza. U cenu je uračunat sav potreban materijal. | paušal | 1.00 |  |  |
| 7 |  | Izvođenje nove istalacije od razvodnih kutija za potrebe mini kuhinje, pozicije TV, recepcije i pulta na ulazu. U cenu je uračunat sav potreban materijal. | paušal | 1.00 |  |  |
| 8 |  | Montaža postojeće opreme slabe struje i sistema tehničke zaštite | paušal | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |

| IV |  | ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nabavka Nabavka materijala i montaža mini kuhinje od univera debljine 18mm i 36 mm dezen po izboru dizajnera. Univer Fundermax ili Egger. Frontovi gornjih elemdnata su bez ručica opremljeni push up mehanizmima. Donji element u levom delu ima prostor predviđen za smeštaj ugradnog frižidera od 100l sa komoricom za zamrzavanje (Gorenje RBI 4092 E1 ili slično), a desno su tri fioke sa al lajsnama umesto ručica. Radna ploča d=40 mm "grafit" siva. Sav okov (šarke, mehanizmi za otvaranje, klizači fioka ...) Hettich ili Blum. Leđja kuhinje između gornjih i donjih elemenata od belog univera. Svi vidljivi kantovi korpusa i frontova se kantuju ABS trakom d=1mm. Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. U elementima sa policama na bočnim stranama izbušiti rupe za fah držače na 32mm razmaka zbog postavljanja polica. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE. Dimenzije KUHINJE 130x299x60cm erijala i | kom | 1.00 |  |  |
| 2 |  | Nabavka materijala i montaža pulta-radnog stola recepcije sa pratećim sadržajima (fioke,elementa sa fiokom za printer,oblogom zida sa destne strane od univera debljine 18 mm i 36 mm dezen po izboru dizajnera, a sve prema priloženim crtežima. Univer Fundermax ili Egger. Sav okov (šarke, mehanizmi za otvaranje,klizači fijoka ...) Hettich ili Blum. Svi vidljivi kantovi korpusa i frontova se kantuju ABS trakom d=1mm . Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. Napomena : NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE ! Dimenzije 220x92x197cm | kom | 1.00 |  |  |
| 3 |  | Nabavka materijala i montaža pulta za sedenje desno od ulaza od univera debljine 18 i 36 mm dezen po izboru dizajnera. Univer Fundermax ili Egger. Pult se tipskim ugaonicima fiksira za zidove na koje se naslanja. Svi vidljivi kantovi korpusa i frontova se kantuju ABS trakom d=1mm . Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. Napomena : NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE Dimenzije 220x92x197cm | kom | 1.00 |  |  |
| 4 |  | Nabavka materijala i montaža žardinjere 1 od univera debljine 18 mm dezen po izboru dizajnera. Univer Fundermax ili Egger. Svi vidljivi kantovi se kantuju ABS trakom d=1mm. Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE Dimenzije 140x30x67cm. Žardinjeru opremiti koritom od pocinkovanog lima d=0.6mm dimenzija 89x29x27cm plastificiranim u boju što sličniju univeru od koga je žardinjera. | kom | 1.00 |  |  |

| 5 |  | Nabavka materijala i montaža žardinjere 2 od univera debljine 18 mm dezen po izboru dizajnera. Univer Fundermax ili Egger. Svi vidljivi kantovi se kantuju ABS trakom d=1mm. Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE Dimenzije 140x30x67cm. Žardinjeru opremiti sa 2 korita od pocinkovanog lima d=0.6mm dimenzija 107x29x27cm plastificiranim u boju što sličniju univeru od koga je žardinjera.Dimenzije 215x30x67cm | kom | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Izrada i montaža obloge zida od vertikalnih gredica dimenzija 40x36 mm od udvojenog univera Fundermax ili Egger. kantovnog ABS trakom d=1mm na razmaku od 2cm. Gredice se na zid fiksiraju specijalnim skrivenim nosačima Hettich EVERFIX uz dodatak montage gita između njih. Dimenzije obloge 262 x285 cm (44 gredice). | m2 | 7.50 |  |  |
| 7 |  | Nabavka i montaža preko obloge od letvica prema detalju dizajnera dodaje se ploča od univera Fundermax ili Egger kantovanog ABS trakom d=1mm. Ploča je dimenzija 220x40 cm sa logom SKGO isečenom od al. lima d= 5mm I plastificiranom,ili eloksiranom u željenoj nijansi (visina metalnih slova 20cm) | paušalno | 1 |  |  |
|  |  | UKUPNO ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIJEMNI HOL |  |  |  |  |  |  |

| - KONFERENCIJSKA SALA NA VIII SPRATU |  | Jedinica | Količina | Jed. Cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Detaljna zaštita podova rebrastim kartonom i PE folijom pre početka izvođenja građevinsko-zanatskih radova. | m2 | 87.60 |  |  |
| 2 | Pažljiva demontaža svih elemenata na plafonu i zidovima (svetiljke, zvučnici, projekciona platna , projektor, kamere, drvene obloge na kabini prevodiloca). Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. | paušal | 1.00 |  |  |

| 3 | Demontaža vrata za ulaz u sobu prevodioca sa odvoženjem na deponiju. | kom | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Demontaža prozorskih klupica od profilisanog al. lima i odvoženje na deponiju. Obračun po m'. | m' | 7.00 |  |  |
| 5 | Demontaža postojećih panelnih zavesa, Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. | m' | 26.00 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Izrada monolitnog spuštenog plafona od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji, visina spuštanja h=16cm sa bandažiranjem i sa ugradnjom ivičnih lajsni. Uračunato i odlaganje bočno po obodu. | m2 | 51.00 |  |  |
| 2 | Izrada obloge od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem i sa ugradnjom ivičnih lajsni. | m2 | 14.31 |  |  |
| 2 | Izrada sufita od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji . Dimenzija sufita 8+8+8cm sa bandažiranjem i sa ugradnjom ivičnih lajsni. | m' | 26.50 |  |  |
| 3 | Krpljenje plafona gips kartonskim pločama i krpljenje svih oštećenja na postojećem plafonu nakon uklanjanja rasvete i ostalih elemenata sa plafona. | paušal | 1.00 |  |  |
| 4 | Gletovanje (2 ruke) i krečenje plafona disperzivnom belom bojom. | m2 | 101.91 |  |  |
| 5 | Sitne popravke, krpljenje šliceva nakon prolaska el.instalacije delimično gletovanje i krečenje postojećih zidova disperzivnom bojom u tonu po izboru dizajnera. | m2 | 72.49 |  |  |
| 6 | Stolarska popravka, priprema (brušenje i gletovanje) i bojenje dvokrilnih vrata na ulazu u salu mat. bojom u tonu po izboru dizajnera. U cenu uračunata demontaža postojećih kvaka i đildova, nabavka i postavljanje novih. | kom | 1.00 |  |  |

| 7 | Izrada i montaža vrata od medijapana za prostoriju prevodioca. | kom | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Svakodnevno čišćenje prostora za vreme izvođenja radova i završno čišćenje prostora. | m2 | 87.60 |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE I INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija rasvete i utičnica kao priprema za adaptaciju u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Slicovanje i štemovanje plafona i zidova za postavljanje nove elektro instalacije za rasvetu i nove utičnice u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 | Demontaža i izmeštanje na novu poziciju PP javljača | kom | 2.00 |  |  |
| 4 | Isporuka, montaža i povezvanje napojnog "halogen free" kabla za napajanje novih strujnih kola koja se izvlače iz razvodne table. |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5mm² | m1 | 70.00 |  |  |
|  | N2XH-J 3x1,5mm² | m1 | 100.00 |  |  |
|  | Obujmice, gibljiva creva i sitan instalacioni materijal | paušal | 1.00 |  |  |
| 5 | Montaža svetiljki. Nabavku svetiljki i led traka vrši investitor. |  |  |  |  |
|  | - ugradne spot lampe | kom | 3.00 |  |  |
|  | - ugradne linearne i led svetiljke | m1 | 17.20 |  |  |
|  | - lajsne i led traka u sufitu | m1 | 26.50 |  |  |
|  | - nadgradni led panel | kom | 6.00 |  |  |
|  | -ugradne panik svetiljke | kom | 1.00 |  |  |

| 6 | Nabavka i ugradnja novoizvedene elektro galanterije utičnice, prekidači po uzoru na postojeću koja se zadržava. | paušal | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Nabavka i montaža Digitel ugradnih modularnih setova Slim cover (kao na XI spratu) i izrada instalacije za izmeštanje postojećih strujnih i mrežnih utičnica na nove enterijerske obloge, U cenu je uračunat sav potreban materijal. | kom | 2.00 |  |  |
| 8 | Montaža postojeće opreme slabe struje i sistema tehničke zaštite | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| IV | ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala i montaža biblioteke. Element sa otvorenim policama od udvojenog univera Fundermax ili Egger debljine 36 mm bez leđa. Dezen po izboru dizajnera. Svi vidljivi kantovi korpusa se kantuju ABS trakom d=1mm. Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE ELEMENATA. Dimenzije 214x215x40cm | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala i montaža zidne obloge - maske za ormariće na odgovarajućoj podkonstrukciji. Obloga sa otvarajućim krilima u zoni ormarića (hidrant i RO za elektro instalacije) radi se od univera debljine 18 mm u nijansi po izboru dizajnera. Univer Fundermax ili Egger .Frontovi su bez ručica opremljeni okovom (šarke, push up mehanizmi...) Hettich ili Blum. Svi vidljivi kantovi korpusa se kantuju ABS trakom d=1mm . Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE ELEMENATA. Dimenzije 441+37x125x9 cm | m2 | 5.97 |  |  |

| 3 | Nabavka materijala i montaža komode čiji je korpus od univera u drvenom dezenu po izboru dizajnera,a frontovi od jednobojnog univera u projektovanoj nijansi. Univer Fundermax ili Egger. Komoda je dimenzija 469x90x50cm. Ima dva fiksna dela bočno i sedam jednakih otvarajućih polja. Frontovi su bez ručica opremljeni okovom (šarke, push up mehanizmi...) Hettich ili Blum. Svi vidljivi kantovi korpusa se kantuju ABS trakom d=1mm . Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. U unutrašnjim, elementima na bočnim stranama izbušiti rupe za fah držače na 32mm razmaka zbog postavljanja polica.U svako polje komode ugrađuje se po jedna polica od univera d=18mm na željenoj visini. Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE ELEMENATA. | kom | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Nabavka materijala i montaža pulta ( audio/rack ) od univera debljine 18 I 36 mm dezen po izboru dizajnera. Univer Fundermax ili Egger. Dimenzije pulta 192x65x110cm. Svi vidljivi kantovi korpusa se kantuju ABS trakom d=1mm. Sve spoljne spojeve raditi lepljenjem preko tiplova ili keksića. Levo polje sa čeone starane u zoni korpusa za rack oramar je otvarajuće sa prednje strane radi konfornijeg povezivanja i sevisivanja racka. Okov Hettich ili Blum Napomena: NIJE DOZVOLJENO VIDLJIVO ŠRAFLJENJE ELEMENATA. | kom | 1.00 |  |  |
| 6 | Nabavka materija i montaža Dekorativnog zida sa oblogom od univera u dezenu drveta na metalnoj podkonstrukciji (za gips) sa prednje i bočnih "kant "strana i gips-kartonskim pločama sa zadnje strane. U cenu uračunato i gletovnje i bojenje zadnje strane zida. Univer Fundermax ili Egger. Dimenzije zida 284x504 cm. | kom | 1.00 |  |  |
| 7 | Izrada radijator maski od medijapana d=19mm bojenog belom polu mat poliuretanskom bojom sa potrebnom pripremom. Konstrukcija se sastoji od vertikala fiksiranih za zid ,duplih horizontalnih koso zasečenih prečki koje nose demontažne frontove radijator maski i horizontalne police kao podloge za prozorske klupice koje se rade od belog Aluco bonda. Frontovi se preko dograđenih koso zasečenih lajsni kače za konstrukciju (po uzoru na već izvedene maske u sali na XI spratu). | m1 | 7.00 |  |  |
| 8 | Izrada okvira staklenog otvora prostorije za prevodioca od univera Fundermax ili Egger u dezenu po izboru dizajnera sa metalnom aluminijumskom lajsnom na spoju univera i stakla prema detalju. Svi vidljivi kantovi se kantuju ABS trakom d= 1mm. Predvideti zamenu okvira i unutar prostorije za prevodioca, kao i između dva stakla Postojeće staklo se zadržava. | paušal | 1.00 |  |  |

|  | UKUPNO ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO KONFERENCIJSKA SALA |  | 137.60 |  |  |  |

|  | UKUPNO | Cena u rsd bez pdv-a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabinet generalnog sekretara |  |
| 2 | Prijemni hol |  |
| 3 | Konferencijska sala na 8. spratu |  |
| UKUPNO cena u RSD bez PDV-a za poziciju 1. 2. I 3. |  |  |

Napomena: Radovi mogu da se izvode isključivo u popodnevnim satima i vikendom

Rok izrade –  ...............................(ne duže od 60 dana) од договореног датума почетка радова

Garantni rok na izvedene radove i ugradjeni materijal .................................................. (minimum 2 godinе)

Način plaćanja: 40 % avans / uz obavezno dostavljanje profakture

50 % po prijemu radova

10 % u roku od 60 dana od prijema radova

Period važenja ove ponude je minimum 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponude.

IZJAVLJUJEMO  da je kvalitet ponudjenog materijala za ugradnju  u svemu saglasan sertifikatima /pravilnicima o kvalitetu za odgovarajuću radova i da odgovara zahtevima postavljenim od strane Naručioca.

U prilogu: - Referenc lista

Datum:                                                                                  Direktor/ovlašćeno lice